附件3-1

型式试验的覆盖说明

依据JJF1015-2014《计量器具型式评价通用规范》中4.2及JJF1016-2014《计量器具型式评价大纲编写导则》中6.13和          JJF 1834-2020《非自动衡器通用技术要求》国家计量技术规范中5.10.4的要求，满足下列条件a)n≤ntest，b）e≥etest和c)Max≤5·Maxtest·(ntest/n)，被试衡器以外的规格无需测试即可接受。因此我们选取有代表性规格产品TCS-60和TCS-300为试验样机，量程覆盖TCS 系列电子台秤（非自动衡器）的各型号。

从企业提供的资料审查结果表明，TCS 系列电子台秤（非自动衡器）的整机结构、测量原理、测量参数、预期用途、产品材料、材质相同，准确度级别一致，所选样机TCS-60和TCS-300可以覆盖电子台秤秤量60 kg～600 kg范围。该系列产品型式试验结果的覆盖情况如下表所示：

表1   型式试验结果的覆盖范围

| 计量器具名称 | 型号、规格、准确度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电子台秤 （非自动衡器） | - 型号：TCS系列 （具体型号TCS-60、TCS-100、TCS-150、TCS-300、TCS-600） （2）规格： 最大秤量(Max)：60kg～600kg 分度值（d）：20g～200g 最大检定分度数(nmax)：3000 （3）准确度等级： |  |

附件3-2         系列产品所有型式的外观和铭牌照片