广 东 省 计 量 科 学 研 究 院

型式评价记录

|  | 样机编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 制 造 厂： |  |  |  |  |
|  | 申请单位： |  |  |  |  |
|  | 样机型号： |  |  |  |  |
|  | 样机名称： | 互联网收银秤(非自动衡器) |  |  |  |
|  | 整台衡器; 模块 误差分配系数pi =. 准确度级别. 自行指示; 半自行指示; 非自行指示. Min =; 40 g. e =; 2 g～10 g; Max =; 6 kg～30kg; d =; 2 g～10 g; n =; 3000. e1 =; Max1 =; d1 =; n1=. e2 =; Max2=; d2 =; n2=. d—实际分度值；e—检定分度值；e=d T = +; T = -. Unom =; 220; V; Umin =; 187; V; Umax =; 242; V; f=; 50; Hz; 电池 Unom=; V. 置零装置 皮重装置 非自动; 皮重平衡; 合并式置零皮重装置. 半自动; 皮重称量. 自动置零; 预置皮重装置. 初始置零; 扣除皮重. 零点跟踪; 添加皮重. 初始置零范围 =; 10; %Max; 温度范围：; -10～40; ℃. 打印机：; 内置; 连接; 不设置但可以连接; 不可连接. 提交的衡器：…………………………… 称重传感器： 标识编号：…………………………… 制造商：…………………………... 软件版本：…………………………… 型式：…………………………… 连接的设备：…………………………… 秤量：…………………………... 接口…………………………… 编号： …………………………... （数量、种类）……………………… 准确度级别符号：………………………..... 衡器受干扰时制造商选择的防止受干扰的方式为本技术规范的（7.1.1 a) （7.1.1 b). |
| 试验日期： |  |  |  |  |  |
| 试验人员： |  |  |  |  |  |

报告页……/……

与型式有关的基本信息（续）

在下面空白处描述附加备注和/或信息：连接的设备；接口和称重传感器；衡器受干扰时制造商选择的防止受干扰的方式本技术规范的（7.1.1 a) 或 7.1.1 b) ）等。

衡器受干扰时制造商选择的防止受干扰的方式（7.1.1 a) 或 7.1.1 b)按以下要求选择：

7.1.1 应当通过设计与制造，使电子衡器被置于干扰场合时：

a) 不出现显著增差，或

b) 能够检测到显著增差并作出反应，显示器上显著增差的指示应与其他信息不产生混淆；

7.2 对显著增差的反应

当检测到显著增差时，衡器应自动处于非工作状态，或自动提供一个可视的或可听到的信号，并持续到使用者采取措施或显著增差消失为止。

注解：

符号含义：

I	=示值

In	=第n个示值

L	=载荷

ΔL	=至下一闪变点所加的附加载荷

P	=I+½e–ΔL =化整前示值（数字指示）

E	=I–L 或=P–L 或=I+½e–ΔL–L＝误差

Ec       =修正误差

mpe	=最大允许误差（绝对值）

EUT	  =受试设备

描述试验结果所用的单位的名称或符号应在每个表格中注明。

对每项试验，“型式评价汇总”和“核查表”应按下列举例填写：

|  | 通过 | 未通过 |
| --- | --- | --- |
| 衡器该项目试验合格时 | × |  |
| 衡器该项目试验不合格时 |  | × |
| 衡器该项目试验不适用时 | / | / |

报告表头中白色空白格按下列举例填写：

|  | 开始 | 最大 | 结束 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度： | 20.5 |  | 21.2 | ℃ |
| 相对湿度： |  |  |  | % |
| 时间： |  |  |  |  |
| 大气压力： |  |  |  | hPa |

其中，大气压力只有在量程稳定性试验和相关国家标准或 IEC 标准中有规定时才有必要，其他情况仅适用于 I 级衡器。

试验报告中的“日期”是进行实际试验时的日期。

在干扰试验中（附录H中12.1 到 12.7），如果能检测到大于1e的增差并做出响应，或者它是环境所致，并且不被视为显著的增差（参见3.5.5.6），则允许有大于1e的增差，应在报告的“是（备注）”栏中给出适当注解。

括号中的数码参见技术规范中的相关条款。

## 核查表

该核查表基于下列原则制定：

- 包括那些不能按上述1到15进行试验，但应通过实验的方式进行检查的要求，如：皮重装置(6.6.4)的操作范围；或通过目力的方式进行检查的要求，如：说明性标志（9.1）。

- 包括那些指明衡器中被禁止的某些功能的要求，如：直接向公众售货的衡器的自动皮重功能（6.13.3.3）。

- 包括那些既不属于通用要求，如：使用适应性（6.1.1.2），也不属于砝码和检定装置，如：辅助检定装置(6.9)。

- 不包括那些常用功能和装置的要求，如：使用同一按键操作合并式半自动置零和半自动皮重装置（6.5.4）。

核查表是检验结果的汇总，而不是操作程序。核查表列出的条款重申了技术规范中所规定的要求，不应认为是这些要求的替代。

对非自行指示衡器，本核查表内容可以由技术规范的第9条代替。

那些没有包含在型式评价报告（试验1到15和核查表17）中的要求，被隐含在型式批准证书中（如：分级标准 [5.2和5.3]，应用、使用和检定的适应性 [6.1.1.1, 6.1.1.2和6.1.1.3]）。

对非强制性装置，在核查表提供的空格中注明是否存在，如存在，标记它的型号。“存在”选择框（空格）内的交叉线表示该装置存在并符合名词术语中给出的定义。如果指示不存在该装置，也应在检查框内标记试验不适用（参见第120页）。

如适用，本核查表中描述的结果可以在附加页中给出补充的备注。

17 核查表

| 出厂编号： |  |
| --- | --- |
| 型 号： |  |

- 17.1 除了非自行指示衡器外（8.1- 8.9），适用于所有类型的衡器

| 要求 | 试验程序 |  |  |  |  | 通过 | 不通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明性标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 (+5.3.1) (+ 5.3.1) | A.3 | 任何情况下应有的强制性标志: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制造商标志或名称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 准确度级别 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大秤量Max，Max1，Max2，…… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最小秤量，Min |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检定分度值e，e1，e2，...... |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2 | A.3 | 必要时的强制标志 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制造商代理标志或名称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 组成衡器的每一个单独而关联单元的标示 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 型式批准标志 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分度值d (d < e) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 软件标识（如适用） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大皮重效果，T（只有当TMax，扣除皮重） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大安全载荷，Lim（如果Lim  Max+T） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 特殊温度界限 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计数比 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 砝码平台和载荷平台的比 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 正负指示范围 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.3 5.2 | A.3 | 附加标志: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不用于直接向公众售货 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专用于： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 印记不保证……只保证…… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 只用于下列用途： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清楚标注特殊应用（和级或和级各自的称量范围） |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.4 9.1.4 和 9.1.1 B， 9.1.2 G | A.3 | 标志的表示： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不可擦除的 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 易读的 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 集中在明显易见的地方 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Max，Min，e和d (如果d ≠ e)在显示器上或在显示器附近清晰可见的位置上永久性的表示 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可以封装和采用管理标志不破坏就不能拆除 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标志 B 和 G |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 附加信息的指示可以在标牌上；或 通过软件方法持久显示；或 由简单的一个手动命令获得 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.5.1 | A.3 | 多个承载器和多个载荷测量装置的衡器： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在相关的载荷测量装置上每个承载器的标识、Max，Min 和e（如适用，Lim和T = +） |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.5.2 | A.3 | 单独制造的主要部件： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 说明性标志中重复标识 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.3 |  | 检定的适用性: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已经符合单独的型式检查装置的标识 |  |  |  |  |  |  |
| 检定标志和封装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | A.3 | 检定标志: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不破坏就无法取下 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 易于固定 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用中不需移动衡器就可见 |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  | 检定标志的支承物或空间: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 能保证标志的永久 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 采用压印方式的压印区域  150 mm2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自粘贴型标志，  15 mm |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.4 6.1.2.4 6.1.2.4a 6.1.2.4b 6.1.2.4c | A.3 | 元件和预置控制器的保护: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 位置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 形式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用软件方法保护： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 衡器的法律地位可识别 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 为任何干预提供证据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防止参数和参考计数值被修改的保护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方便固定参考计数值 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.5 |  | 量程调整装置（自动或半自动）: 配备; 不配备. |
|  |  | 保护后外部不可能对其施加影响 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.6 |  | 重力补偿: 配备; 不配备. |
|  |  | 保护后不可能受影响和被操作 |  |  |  |  |  |  |
| 文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 10.2.1.1 5.10.2 5.10.2.1 5.10.4 10.2.1.2 7.3.6.1 5.9.1.1 | A.1 A.1 | 技术信息和数据： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 衡器特性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 模块的技术参数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 系数pi（模块单独试验） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 族的技术参数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 元件的技术参数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 适用的说明性文件（按照1～11） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制造商的特别声明 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制造商规定的倾斜极限值 |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.2 | A.2 | 检查: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 文件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功能（抽样检查） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他授权技术机构出具的试验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 指示装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  | 读数: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可靠、易读和清晰 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总不准确度  0.2 e（模拟指示） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大小、形状和清晰度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 简单并列方式 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.1 | A.3 | 单位: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 价格 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.1 |  | 示值的形式: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一种示值使用一种质量单位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分度值形式(1、2 或 5)  10k |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 所有指示装置、打印装置和皮重装置的分度值相同 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.2 |  | 数字示值格式: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 右端至少有一位数字 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小数点符号: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保持位置不变（分度值自动改变时） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 左侧至少有一位数字，右侧所有数字齐全 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与数字底部在同一直线上 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 零: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 右侧仅允许有一个无效零 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对有小数点符号的数值，无效零仅允许出现在小数点后的第三个位置 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 |  | 极限: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大于Max + 9 e时无示值显示 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 除非皮重装置在运行，禁止显示小于零的示值（显示0～-20 d的值是可以接受的） |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 |  | “近似”显示装置: 配备; 不配备. |
|  |  | 分度值大于Max100，不小于20 e |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 |  | 半自行指示衡器: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自行指示范围的扩展 自行指示秤量 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 |  | 模拟指示: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标尺标记的宽度和长度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标尺间距 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 零点以下和自行指示秤量以上移动的限定 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 显示元件的振荡阻尼 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 6.4.2 |  | 数字示值的变化: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 载荷改变后，原示值的保持时间不大于1 s |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数字示值的稳定平衡: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 打印或存储值与最终的重量值间的偏差应不大于1 e |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 置零和除皮符合规定的准确度要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在平衡受到连续或暂时的干扰时，不可能打印、数据存储、置零和除皮操作 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.3 |  | 扩展的数字示值: 配备; 不配备. |
|  |  | 当有微分标尺分度时不允许使用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 只有在按压操作键的期间才允许以小于e的分度值显示示值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 多数情况下，给出手动命令后持续时间不超过5 s |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装置运行期间禁止打印 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.4 |  | 必要指示以外的数字示值: 配备; 不配备. |
|  |  | 附加指示不得引起对任何必要指示的误解 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用单位、符号、记号或名称标识的量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （非称量的）重量值应被清楚地识别，或 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 仅在给出手动命令后暂时显示，且 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不得被打印 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 称重模式不起作用时，能被清晰而明确地标识 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.5 |  | 数字打印： 配备; 不配备. |
|  |  | 清晰耐久 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数字高度  2 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位名称或符号 |  |  | 在数值的右边 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 在数值列的上方 |  |  |  |
|  |  | 平衡不稳定时禁止打印 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.6 |  | 记忆存储: 配备; 不配备. |
|  |  | 平衡不稳定时，应禁止存储、传输、累计等 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 5.4.2 |  | 辅助指示装置（仅适用于 I 和 II 级衡器；不适用于多分度衡器） 配备; 不配备. 如果配备，其类型 游砣; 内插. 补充显示; 微分标尺分度. |
|  |  | 仅允许出现在小数点符号的右边 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d < e ≤ 10 d， e = 10k kg 或 对d < 1 mg的 I 级衡器e = 1 mg |  |  |  |  |  |  |
| 结果间的差值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3 5.6.4 |  | 差值: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 多个示值间：≤ mpe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数字示值和打印值之间：零 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对同一载荷改变平衡方法（半自行指示）时的两个结果间：≤ mpe |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1.1 |  | II、III、IIII 级衡器的倾斜 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水平指示器上的标记表示倾斜的极限值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水平指示器牢固地固定在使用者能清晰可见的地方 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自动倾斜传感器应关闭显示器或发出其他适当的报警信号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 并禁止打印和数据传送 |  |  |  |  |  |  |
| 置零、零点跟踪和零点指示 配备; 不配备. 初始置零. 自动置零. 半自动置零. 非自动; 零. 零点跟踪. 零点指示. |
| 6.5.1 | A.4.2.1 | 置零效果不改变Max |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总效果: |  | 置零 |  |  |  | = % |
|  |  |  |  | 零点跟踪 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 初始置零 |  |  |  | = % |
| 6.5.2 6.5.3 | A.4.2.3 | 准确度: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 偏差≤ 0.25 e |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 多范围: 配备; 不配备. |
|  |  | 对较大称量范围有效（如果可以在加载后切换称量范围） |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.4 |  | 置零控制: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与皮重称量装置的控制分开 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 半自动置零：仅在下面条件下起作用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 稳定平衡且 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 如果取消任何先前的皮重操作 |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5 | A.4.2.2 | 零点指示装置（数字指示）: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 指示偏差≤ 0.25 e |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 如果配备辅助指示装置或零点跟踪速率≥0.25 ds，则不是强制的 |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6 |  | 自动置零装置: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 仅在平衡稳定时运行，且 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 示值在零点以下保持稳定至少5 s |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.7 |  | 零点跟踪: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 示值为零，或 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 相当于毛重为零时负的净重值，且 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平衡处于稳定 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 修正量 ≤ 0.5 ds |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 除皮操作后，总效果在最大秤量的4 %内 |  |  |  |  |  |  |
| 皮重装置 配备; 不配备. 皮重称量. 皮重平衡. 合并式置零和皮重平衡. 皮重指示. 类型:; 添加皮重; 扣除皮重. |
| 6.6.1 |  | 7.1到7.4要求适用 |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.2 |  | 皮重称量装置: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dT = d |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.3 | A.4.6.2 | 准确度: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ± 0.25 e （电子衡器和模拟指示衡器），对多分度衡器e = e1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 优于± 0.5 d（数字指示的机械衡器） |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.4 |  | 操作范围: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 禁止运行 |  | 在零点 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 在零点以下 |  |  |  |  |
|  |  | 在最大指示值以上禁止运行 |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.5 |  | 操作的可见性: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 运行指示 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用符号“NET”、“Net”、“net” （或“净重”）表示净重（数字指示） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 如果临时显示毛重，符号（如：“NET”）应消失 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 皮重值或字符“T”（机械式添加皮重装置） |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.6 |  | 扣除皮重: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 禁止在最大称量以上使用或指示已达到最大秤量 |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.7 |  | 多范围衡器: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 承载时，如果可以切换到较大称量范围操作应有效 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 皮重值按衡器实际运行称量范围的分度值化整 |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.8 |  | 半自动或自动皮重: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 仅在稳定平衡时运行 |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.9 |  | 合并式置零除皮: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 准确度(7.5.2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 零点指示装置(7.5.5) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 零点跟踪装置(7.5.7) |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.10 |  | 连续除皮操作: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 指示或打印的各个皮重值被清楚地标注（如果多个皮重装置同时运行） |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.11 |  | 打印净重或毛重: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无符号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有符号： | 用G或B表示（毛重） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用N表示（仅打印净重） |  |  |  |  |  |
|  |  | 用N和T表示净重和皮重（如果净重与毛重和或皮重一起打印） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用文字替代G、B、N和T |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 附带标识分别打印净重和皮重（由不同皮重装置所确定） |  |  |  |  |  |  |
| 预置皮重 配备; 不配备. |
| 6.7.1 6.7.2 6.7.3 |  | dT = d 或自动化整到d |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 从一个称量范围转换到另一个较大检定分度值ei的称量范围应化整到后者（多范围衡器） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预置皮重值 ≤ Max1（多分度衡器），且计算净重值与相同净重一样按衡器实际运行的分度值化整 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.6.10 适用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预置皮重运行后，只要操作的皮重装置仍然处于使用中，就不能更改或取消 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 如果与载荷明显区别可以自动运行 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.6.5 适用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 指示预置皮重的可能性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 如果打印计算净重，同时打印预置皮重值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.6.11 适用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用“PT”或“预置皮重”标明 |  |  |  |  |  |  |
| 锁定装置 配备; 不配备. |
| 6.8.1 6.8.2 |  | 状态: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 只有两种稳定状态 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 只有在“称重”状态才可以称量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 明确显示状态 |  |  |  |  |  |  |
| 多范围 配备; 不配备. |
| 6.10 |  | 称量范围选择: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 明确指示运行的称量范围 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 任意载荷可以（手动）从小的称量范围选择到大的称量范围 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 只有载荷大于小称量范围的最大秤量时才（自动）从小称量范围选择到下一个较大的称量范围 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 从较大称量范围（手动）选择到较小称量范围或最小称量范围（自动），只有当： - 空载，示值为零或负值 - 自动清除皮重运行 - 零点被自动置为± 0.25 e1以内 |  |  |  |  |  |  |
| 多承载器、传递和测量装置的选择 配备; 不配备. |
| 6.11、6.11.1 6.11.2 6.11.3 6.11.4 |  | 对不同空载效果的补偿 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 置零准确无误并符合4.5要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 选择中不能称量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 组合易于识别 |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 “正”、“负”比较式衡器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12.1 |  | 区域的区别: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （模拟指示）用“＋”和“－”区别 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （数字指示）有标识 |  |  |  |  |  |  |
| 6.12.2 |  | 标尺: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在零的两侧至少有一个标尺分度 d = e，且 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在任一端标注d = e的值 |  |  |  |  |  |  |
| 具有单位重量承载器的机械式计数衡器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.16.1 |  | 标尺: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在零点的两侧至少有一个标尺分度d = e，且 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d = e的值标注在标尺上 |  |  |  |  |  |  |
| 6.16.2 |  | 计数比： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在每个计数平台上方清楚地显示，或 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在每个计数标尺标记上方清楚地显示 |  |  |  |  |  |  |
| 6.20 |  | 操作模式: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实际操作模式应清楚标识 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 任何时候都可以从任何模式手动切换到称重模式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 只有在规定的称量序列中才允许自动选择操作模式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在规定的称量序列结束时自动返回到称重模式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 从关闭状态返回后示值应为零 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 从关闭状态返回前自动检查零点位置 |  |  |  |  |  |  |

17.2 直接向公众售货的衡器和计价及标签衡器

| 要求 | 试验程序 |  | 通过 | 不通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多重核查（直接向公众售货） |  |  |  |  |  |
| 6.5.4 |  | 使用同一按键操作的合并式半自动置零装置和半自动皮重平衡装置： |  |  |  |
|  |  | 不允许 |  |  |  |
| 6.8.1 |  | “预称重”状态： |  |  |  |
|  |  | 不允许 |  |  |  |
| 6.13.10 |  | 计数比: |  |  |  |
|  |  | 110 或 1100（机械式计数衡器） |  |  |  |
| 6.13.5 |  | 称量的不可能性： |  |  |  |
|  |  | 锁定操作中 |  |  |  |
|  |  | 加、卸砝码时 |  |  |  |
| 6.13.7 |  | 辅助指示装置和扩展指示装置： |  |  |  |
|  |  | 不允许 |  |  |  |
| 6.13.9 |  | 检测到有显著增差时1（电子衡器）： |  |  |  |
|  |  | 给顾客提供能声、光警报，和 |  |  |  |
|  |  | 禁止数据传输 |  |  |  |
|  |  | 直至使用者采取措施或故障原因消失为止 |  |  |  |
| 指示装置（直接向公众售货） |  |  |  |  |  |
| 6.13.1, 6.13.6 |  | 售货员和顾客相同的必要指示： |  |  |  |
|  |  | 设置两个显示器，一个用于售货员，一个用于顾客： 是; 否. |
|  |  | 售货员和顾客共用一个显示器 是; 否. |
|  |  | 重量 |  |  |  |
|  |  | 确切的零点位置信息 |  |  |  |
|  |  | 皮重运操作 |  |  |  |
|  |  | 预置皮重操作 |  |  |  |
|  |  | 顾客用显示器数字高度  9.5 mm |  |  |  |
|  |  | 配备使用砝码的衡器： |  |  |  |
|  |  | 砝码值可辨别 |  |  |  |
| 置零装置（直接向公众售货） |  |  |  |  |  |
| 6.13.2 |  | 非自动置零装置： |  |  |  |
|  |  | 只有在使用工具时允许配备 |  |  |  |
| 皮重装置（直接向公众售货） |  |  |  |  |  |
| 6.13.3 |  | 在带砝码承载器的机械式衡器上不允许 |  |  |  |
|  |  | 衡器有一个平台，公众总能看见： - 皮重是否使用 |  |  |  |
|  |  | - 皮重设置是否被改变 |  |  |  |
|  |  | 任何时刻只允许一个皮重装置运行 |  |  |  |
|  |  | 皮重或预置皮重运行时禁止调出毛重值 |  |  |  |

1 通过检查文件或模拟故障进行核查。该核查不是12.1到12.7干扰试验的重复。

| 要求 | 试验程序 |  | 通过 | 不通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.13.3.1 |  | 非自动除皮： |  |  |  |
|  |  | 5 mm位移最多对应1 e |  |  |  |
| 6.13.3.2 |  | 半自动除皮： |  |  |  |
|  |  | 不允许减小皮重值，且 |  |  |  |
|  |  | 只有在承载器没有载荷时才允许取消皮重效果 |  |  |  |
|  |  | 符合下列情形之一： |  |  |  |
|  |  | 皮重值应单独地持久指示 |  |  |  |
|  |  | 承载器上没有载荷时皮重值用带“-”号的值指示 |  |  |  |
|  |  | 当净重称量卸载后，皮重功能自动取消 |  |  |  |
| 6.13.3.3 |  | 自动除皮： |  |  |  |
|  |  | 不允许 |  |  |  |
| 6.13.4 |  | 预置皮重： |  |  |  |
|  |  | 单独显示，此值清楚地区别于重量示值 |  |  |  |
|  |  | 不允许减小皮重值，且 |  |  |  |
|  |  | 皮重效果只有在承载器上没有载荷时才允许取消 |  |  |  |
|  |  | 如果皮重装置在运行，预置皮重不可能运行 |  |  |  |
|  |  | 如果是与PLU关联的，PLU被取消时预置皮重同时被取消 |  |  |  |
| 6.13.11 |  | 自助衡器： 一套标尺或显示器. 两套标尺或显示器. |
|  |  | 衡器有两组刻度或显示 |  |  |  |
|  |  | 如果打印标签，必要指示包括产品名称 |  |  |  |
| 计价衡器和价格标尺（直接向公众售货） |  |  |  |  |  |
| 6.14 6.14.1 |  | 满足6.13直接向公众售货的衡器要求 |  |  |  |
|  |  | 补充的必要指示(6.13.6) |  |  |  |
|  |  | 单价 |  |  |  |
|  |  | 付款额 |  |  |  |
|  |  | 如适用，非计重品的数量、单价和付款额，总价 |  |  |  |
| 6.14.2 6.2 6.3.1-6.3.3 |  | 价格标尺: |  |  |  |
|  |  | 6.2和6.3.1到6.3.3适用 |  |  |  |
|  |  | 价格标尺误差 ¦(W U ) - P¦≤ eU |  |  |  |
| 6.14.3 |  | 计价: |  |  |  |
|  |  | 指示的重量示值与单价的乘积 |  |  |  |
|  |  | 化整到最接近的付款单位 |  |  |  |
|  |  | 单价：价格100 g或价格kg |  |  |  |
|  |  | 重量、单价和付款额的指示可见: |  |  |  |
|  |  | 当承载器上有载荷时，重量示值稳定且单价输入后，应保持至少1 s。 |  |  |  |
|  |  | 卸去载荷后的示值保持  3 s，且不可能输入或改变单价（如果此前的示值已经稳定，否则示值为零） |  |  |  |
|  |  | 打印重量、单价和付款额 |  |  |  |
|  |  | 保存在存储器中: |  |  |  |
|  |  | 打印前保存 |  |  |  |
|  |  | 同样的数据不得对顾客打印两次 |  |  |  |
| 6.14.4 |  | 用于贸易和管理的附加功能： |  |  |  |
|  |  | 所有交易为顾客全部打印 |  |  |  |
|  |  | 不引起误解 |  |  |  |
| 6.14.4.1 |  | 非计重品的付款额（正的或负的）: |  |  |  |
|  |  | 重量示值为零，或 |  |  |  |
|  |  | 称重模式无效 |  |  |  |
|  |  | 价格应在付款额显示中显示 |  |  |  |
|  |  | 多于一个相同物品的计价: |  |  |  |
|  |  | 物品数量在重量显示中显示且不被误认为是重量值 |  |  |  |
|  |  | 单个物品的价格在单价显示器上显示 |  |  |  |
|  |  | 附加显示器用于显示物品数量和或物品价格 |  |  |  |
| 6.14.4.2 |  | 对一张或多张交易票据的累计： |  |  |  |
|  |  | 总价应在付款额显示中显示，和 |  |  |  |
|  |  | 与专用文字或符号一起打印，和 |  |  |  |
|  |  | 如果打印带有总价的单独票据，应有累积价格的商品 |  |  |  |
|  |  | 所有的付款额应被打印，且总金额应是这些被打印价格的代数和 |  |  |  |
|  |  | 累计来自相连接衡器的交易: |  |  |  |
|  |  | 所有连接的衡器付款额单位应相同 |  |  |  |
| 6.14.4.3 |  | 多售货员同时使用或同时为多个顾客服务的衡器： |  |  |  |
|  |  | 可以识别交易与售货员或顾客之间的关系 |  |  |  |
| 6.14.4.4 |  | 取消先前的交易: |  |  |  |
|  |  | 打印交易：取消的付款额应打印并加以注释 |  |  |  |
|  |  | 交易未打印、显示给顾客：其明显区别于正常交易 |  |  |  |
| 6.14.4.5 |  | 打印附加信息: |  |  |  |
|  |  | 确实与交易相关，且 |  |  |  |
|  |  | 不影响对质量单位符号的使用 |  |  |  |
| 价格标签衡器 |  |  |  |  |  |
| 6.15 |  | 符合6.13.8、 6.14.3（第1段和第5段），6.14.4.1（第1段）和6.14.4.5的要求 |  |  |  |
|  |  | 显示: |  |  |  |
|  |  | 用于重量 |  |  |  |
|  |  | 衡器在使用中能够对单价、预置皮重进行检查 |  |  |  |
|  |  | 打印: |  |  |  |
|  |  | 小于Min禁止打印 |  |  |  |
|  |  | 假如称重模式处于非工作状态，则允许打印具有确定重量值、单价和付款额的标签 |  |  |  |
| 6.18.1 |  | 室外使用的移动式衡器： |  |  |  |
|  |  | 超出倾斜限值的指示和阻止打印输出和数据传输的方法 |  |  |  |
|  |  | 车辆每次移动后自动置零或皮重平衡操作 |  |  |  |
|  |  | 称量窗口 配备; 不配备. |
|  |  | 衡器不处于称重窗口的指示，并且禁止打印输出和数据传送 |  |  |  |
|  |  | 如果载荷测量装置对移动或车辆行驶敏感，应配备适当的保护系统 |  |  |  |
|  |  | 如果万向悬挂型系统或承载器与周围框架结构有接触，能防止错误称量结果 |  |  |  |
| 6.18.2 |  | 非室外使用的其他移动式衡器 配备水平调节装置和水平指示器 |  |  |  |
|  |  | 水平调节装置应在不使用工具时就易于调节 |  |  |  |
|  |  | 有适当的标牌，提醒用户在每次移动后进行必要的调整水平 |  |  |  |

17.3 电子衡器

| 要求 | 试验程序 |  | 通过 | 不通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干扰 |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 7.2 |  | 显示器上显著增差的指示不会引起对其他信息的混淆 |  |  |  |
|  |  | 7.1.1 b)的情形下对显著增差的反应: |  |  |  |
|  |  | 衡器自动处于非工作状态1，或 |  |  |  |
|  |  | 可视的或可听到的信号直至使用者采取行动或显著增差消失1 |  |  |  |
| 显示器检查 |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 |  | 接通电源： |  |  |  |
|  |  | 指示符号处于有效状态或无效状态足够长时间，以便操作人员检查 |  |  |  |
| 外围设备 |  |  |  |  |  |
| 7.3.6 7.3.6.1 7.3.6.2 7.3.6.3 7.3.6 |  | 接口（机械的、电子的、逻辑的）不允许： |  |  |  |
|  |  |  功能和测量数据受外围设备、连接的其他器具或干扰产生不允许的影响 |  |  |  |
|  |  |  显示对某个称量结果产生误解的数据 |  |  |  |
|  |  |  伪造称量结果（显示的、处理的、存储的） |  |  |  |
|  |  |  改变调整因子或调整衡器（除授权情形） |  |  |  |
|  |  | 伪造显示的必要指示（直接售货） |  |  |  |
|  |  | 不能满足5.3.6.1要求的接口可以被保护 |  |  |  |
|  |  | 接口以外围设备符合要求的方式传输数据 |  |  |  |
|  |  | 经由接口或启动的执行计量相关功能应符合本技术规范的相关要求 |  |  |  |

1 通过检查文件或模拟故障进行核查。该核查不是12.1到12.6干扰试验的重复。

17.4 软件控制的数字装置和衡器

| 要求 | 试验程序 |  | 通过 | 不通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 带嵌入式软件的装置 配备; 不配备. |
| 7.5.1 | G.1 | 制造商声明软件：  用于固定的硬件和软件环境中，且 |  |  |  |
|  |  |  保护检定后不能用任何方法进行修改或上传 |  |  |  |
|  |  | 软件文件包含：  法制相关功能的说明 |  |  |  |
|  |  |  保护方法（受干扰的证据）的说明 |  |  |  |
|  |  |  软件标识 |  |  |  |
|  |  |  如何检查实际软件标识的描述 |  |  |  |
|  |  | 软件标识是：  清楚地指定给法制相关软件和功能 |  |  |  |
|  |  |  由衡器的证明文件提供 |  |  |  |
| 个人计算机，配有PC元件的衡器，其他具有可编程或可加载法制相关软件的仪器、装置、模块和元件 配备; 不配备. |
| 7.5.2.2 d 7.5.2.2 a 7.5.2.2 a | G.2.1 | 法制相关软件  有文件证明所有法制相关的信息 |  |  |  |
|  |  |  有防止被意外和恶意修改的保护 |  |  |  |
|  |  | 能提供直至下次检定或检查时所有受到干预的证据 |  |  |  |
| 7.5.2.2 7.5.2.2 | G.2.2.1 G.2.2.2 G2.2.3 | 用户不能访问操作系统程序 |  |  |  |
|  |  | 所有由键盘或接口给出命令的描述 |  |  |  |
|  |  | 命令集完整性声明 |  |  |  |
|  |  | 用户可以访问操作系统程序 |  |  |  |
|  |  | 产生的校验和或签名覆盖法制相关软件的机器码 |  |  |  |
|  |  | 如果代码被篡改，法制相关软件不能启动 |  |  |  |
|  |  | 除G.2.2.1 或 G.2.2.2以外的要求 |  |  |  |
|  |  | 装置特定参数被充分保护 |  |  |  |
|  |  | 参数保护的审核跟踪和描述 |  |  |  |
|  |  | 进行一些实际抽查 |  |  |  |
| 7.5.2.2 b | G.2.3 | 软件接口 |  |  |  |
|  |  | 如果有关联软件提供测量以外的功能，法制相关软件部分：  与关联软件是分割的 |  |  |  |
|  |  |  已标识 |  |  |  |
|  |  |  不受关联软件的影响 |  |  |  |
|  |  | 法制相关程序模块被定义并通过规定的保护性软件接口与关联软件模块实施分割 |  |  |  |
|  |  | 保护性软件接口自身是法制相关软件的一部分 |  |  |  |
|  |  | 通过保护性软件接口传递的法制相关软件功能的描述和定义 |  |  |  |
|  |  | 可通过保护性接口进行交换的参数的描述和定义 |  |  |  |
|  |  | 功能、参数描述，明确的和完整的 |  |  |  |
|  |  | 文件中说明的每个功能和参数与本技术规范的要求不相矛盾 |  |  |  |
|  |  | 对应用程序员，提供关于软件接口保护性的适当说明 |  |  |  |
| 7.5.2.2 c | G.2.4 | 软件标识 |  |  |  |
|  |  | 法制相关软件由软件标识加以标注 |  |  |  |
|  |  | 软件标识：  涵盖所有法制相关软件程序模块和衡器运行时所有型式特定参数 |  |  |  |
|  |  |  易于由衡器提供 |  |  |  |
|  |  |  能与型式批准时固定的参考标识进行比较 |  |  |  |
|  |  | 抽查校验和（签名）是否产生并向工作中所述的那样工作 |  |  |  |
|  |  | 设置了有效的审查跟踪 |  |  |  |
| 数据存储装置(DSD) 配备; 不配备. |
| 7.5.3 | G.3.1 | 用于嵌入式软件的DSD（按G.1检查软件） 是; 否. |
|  |  | 用于可编程可加载软件的DSD（按G.2检查软件） 是; 否. |
|  |  | 文件提供所有相关信息 |  |  |  |
| 7.5.3.1 | G.3.2 | 按使用目的有足够的存储容量 |  |  |  |
|  |  | 数据被存储和再取回的正确性 |  |  |  |
|  |  | 防止数据丢失方法的详细说明 |  |  |  |
| 7.5.3.2 | G.3.3 | 存储所有必要的法制相关原始称重信息以便再现早期称量结果，即是毛重值、净重值和皮重值、小数点符号、单位、数据组标识、衡器编号、承载器编号（如适用）、存储的数据组校验和签名 |  |  |  |
| 7.5.3.3 | G.3.4 | 防止对存储的法制相关数据的意外或恶意修改的保护 |  |  |  |
|  |  | 数据传输到存储装置至少使用奇偶校验对存储法制相关数据加以保护 |  |  |  |
|  |  | 使用嵌入式软件（5.5.1)的存储装置至少使用奇偶校验对存储的法制相关数据加以保护 |  |  |  |
|  |  | 对存储的法制相关数据，或对可编程或可加载软件的存储装置使用适当的校验和保护（5.5.2) |  |  |  |
| 7.5.3.4 | G.3.5 | 使用一个标识数码作为存储的法制相关数据的标识和指示 |  |  |  |
|  |  | 标识数码记录在正式交易媒介上，如：打印输出 |  |  |  |
| 7.5.3.5 | G.3.6 | 法制相关数据自动存储 |  |  |  |
| 7.5.3.6 | G.3.7 | 用符合法制管理的装置打印或显示来检查存储的法制相关数据 |  |  |  |

填写按以下要求

| 项目 | 要求的文件 |
| --- | --- |
| 1 | 衡器的一般说明、功能说明、预期使用目的、衡器的种类（如平台秤，正-负衡器、价格标签衡器）； |
| 2 | 一般特性（制造商、准确度级别、最大秤量、最小秤量、检定分度值、检定分度数、单多分度、多范围、温度范围、电压等）； |
| 3 | 衡器所有装置和模块的说明和特征参数的清单； |
| 4 | 总装图和与计量有关的详细资料，包括各种联锁装置、保护措施、约束和限制等详细资料； |
| 4.1 | 保护元件、调节装置、控制器等（6.1.2），对进入设定和调整操作的保护(6.1.2.4)； |
| 4.2 | 管理标志、保护元件、说明性标志、标识、符合性和（或）型式批准标志的位置(9.1，9.2)； |
| 5 | 衡器的装置 |
| 5.1 | 辅助指示装置或扩展指示装置（5.4，6.4.3，6.13.7）； |
| 5.2 | 多用途指示装置（6.4.4）； |
| 5.3 | 打印装置(6.4.5，6.6.11，6.7.3，6.14.4，6.16)； |
| 5.4 | 存储装置(6.4.6)； |
| 5.5 | 置零装置，零点跟踪装置(6.5，6.6.9，6.13.2)； |
| 5.6 | 皮重装置(6.6，6.10，6.13.3) 和预置皮重装置(6.7，6.13.4)； |
| 5.7 | 水平调节装置和水平指示器、倾斜传感器、倾斜上限(5.9.1)； |
| 5.8 | 锁紧装置(6.8，6.13.5)和辅助检定装置 (6.9)； |
| 5.9 | 多范围衡器的称量范围选择(6.10)； |
| 5.10 | 不同承载器的连接(6.11)； |
| 5.11 | 接口（类型、预期用途、受外界影响的抗干扰说明 (7.3.6) ）； |
| 5.12 | 外围设备，如：用于型式评价和干扰试验的打印机、辅助显示器 (7.4.2)； |
| 5.13 | 计价衡器（如：直接向公众售货）（6.14）、自助衡器（6.13.11）、价格标签衡器(6.16) 的功能； |
| 5.14 | 其他装置或功能，如：用于非质量确定的目的（无需进行符合性评价）； |
| 5.15 | 衡器平衡稳定功能的详细说明(6.4.2，A.4.12)； |
| 6 | 关于特殊情况的资料； |
| 6.1 | 衡器按模块细分，如：称重传感器、机械系统、指示器、显示器，指出每个模块的功能和误差分配系数pi。对于已获型式批准的模块，参考其试验证书或型式批准证书（5.10.2），称重传感器评价参考JJG669-2003（本技术规范附录F）； |
| 6.2 | 特殊工作条件(5.9.5)； |
| 6.3 | 衡器对显著增差的反应(7.1.1，7.2，6.13.9)； |
| 6.4 | 通电后的显示功能(7.3.1)； |
| 7 | 装置、组件等的技术说明、图纸和平面图，特别是9.1～9.4中的内容： |
| 7.1 | 承载器、不符合8.3.2～8.3.4要求的杠杆系统、力传递装置； |
| 7.2 | 不作为模块的称重传感器； |
| 7.3 | 电器连接元件，如：称重传感器和指示器的连接，包括信号线长度（浪涌试验的需要，见B.3.3）； |
| 7.4 | 指示器：框图、示意图、内部处理和经接口的数据交换、键盘中所有按键的功能分配； |
| 7.5 | 制造商的声明，如对接口（7.3.6.1）、对防止接触设定和调整（6.1.2.4）、其他软件基本操作的声明； |
| 7.6 | 所有预期打印输出的样本； |
| 8 | 制造商或其他试验室按附录H提供的试验结果，包括资格证明； |
| 9 | 文件中提到的与模块或其他部件有关的型式批准证书或单独试验证书及试验程序； |
| 10 | 对于软件控制衡器或模块的附加文件要求，按7.5.1和7.5.2.2条(表11)执行； |
| 11 | 必须提供衡器的图纸或照片，表示出检定和保护标志的原理和位置，且必须将它们包含在型式批准证书和试验报告中。 |